有害健康物質之種類修正總說明

現行「有害健康物質之種類」係依水污染防治法（以下稱水污法）第三十六條第二項規定訂定，事業排放廢（污）水含經公告之有害健康物質超過放流水標準者，將科處刑責。因應水污法於一百零四年二月四日修正公布，其訂定依據已修正移列為同條第三項，對於事業注入地下水體、排放於土壤或地面水體之廢（污）水所含之有害健康物質超過本法所定各該管制標準者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。

現行公告自九十一年八月三十日修正公告，迄今已逾十二年，因期間已陸續訂定發布特定事業別之放流水標準，如「石油化學業放流水標準」、「石油化學專業區污水下水道系統放流水標準」、「晶圓製造及半導體製造業放流水標準」、「科學工業區污水下水道系統放流水標準」、「化工業放流水標準」和「光電材料及元件製造業放流水標準」及修正放流水標準，已增訂特定有機物、重金屬等管制項目，RCA案之特定污染物污染事實明確，及產業製程原物料具毒性化學物質或致癌性之物質，已對人體健康之危害具一定程度之影響，現行公告之有害健康物質種類已明顯不足，有檢討有害健康物質種類之必要，以降低廢（污）水對環境之污染風險和環境累積性，爰擬具修正公告，總計新增三十項（四十八種），修正五項項目名稱，共計六十項（九十五種）有害健康物質，其修正要點如下：

一、配合水污法修正，公告依據修正為第三十六條第三項。（修正公告依據）

二、增訂有害健康物質種類。（修正公告事項）

（一）配合放流水標準管制項目名稱之修正，將「氟化物」修正為「氟鹽」、「有機汞」修正為「甲基汞」，「總有機磷劑」、「總氨基甲酸鹽」和「除草劑」明確標示所含括之化合物。

（二）銦、鎵和鉬等三項金屬為特定產業製程化學品，且對人體健康具有危害性，爰增列為有害健康物質。

（三）增列具毒性化學物質、致癌性特性等對人體健康具危害性物質，包括鈷和鈹兩項金屬，以及二氯甲烷、三氯甲烷、苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)、硝基苯、三氯乙烯、總酚、甲醛、總毒性有機物、總三鹵甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烯、戴奧辛、對-二氯苯等二十二項（四十種）有機物。

（四）考量臺灣美國無線電股份有限公司（RCA）污染事實明確，爰將該廠址地下水曾檢出超標之1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙烯和四氯乙烯等三項化合物增列為有害健康物質。

有害健康物質之種類修正公告對照表

| 修正公告 | 現行公告 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 主旨：修正「有害健康物質之種類」，並自即日生效。 | 主旨：修正公告「有害健康物質之種類」。 | 公告生效日期。 |
| 依據：水污染防治法第三十六條第三項。 | 依據：水污染防治法第三十六條第二項。 | 因應水污染防治法一百零四年二月四日修正公布，爰修正依據。 |
| 公告事項： 有害健康物質之種類如下： - 氟鹽。 - 硝酸鹽氮。 - 氰化物。 - 鎘。 - 鉛。 - 總鉻。 - 六價鉻。 - 總汞。 - 甲基汞。 - 銅。 - 銀。 - 鎳。 - 硒。 - 砷。 - 銦。 - 鎵。 - 鉬。 - 鈹。 - 鈷。 - 多氯聯苯。 - 總有機磷劑 (如巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松等)。 - 總氨基甲酸鹽(如滅必蝨、加保扶、納乃得、安丹、丁基滅必蝨等)。 - 除草劑(如丁基拉草、巴拉刈、二、四－地、拉草、滅草、嘉磷塞等)。 - 安殺番。 - 安特靈。 - 靈丹。 - 飛佈達及其衍生物。 - 滴滴涕及其衍生物。 - 阿特靈、地特靈。 - 五氯酚及其鹽類。 - 毒殺芬。 - 五氯硝苯。 - 福爾培。 - 四氯丹。 - 蓋普丹。 - 二氯甲烷。 - 三氯甲烷。 - 苯。 - 乙苯。 - 1,2-二氯乙烷。 - 氯乙烯。 - 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) 。 - 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) 。 - 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) 。 - 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP) (即鄰苯二甲酸丁苯酯)。 - 鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP) 。 - 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) (即鄰苯二甲酸乙己酯) 。 - 硝基苯。 - 三氯乙烯。 - 總酚（即酚類） - 甲醛。 - 總毒性有機物(1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、甲苯、乙苯、三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、二氯溴甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2-氯酚、2,4-二氯酚、4-硝基酚、五氯酚、2-硝基酚、酚、2,4,6- 三氯酚、鄰苯二甲酸乙己酯、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸丁苯酯、蒽、1,2-二苯基聯胺、異佛爾酮、四氯化碳及萘)。 - 總三鹵甲烷。 - 四氯化碳。 - 1,1-二氯乙烯。 - 戴奧辛。 - 對-二氯苯(即1,4-二氯苯)。 - 1,1-二氯乙烷。 - 順-1,2-二氯乙烯。 - 四氯乙烯。 | 公告事項： - 有害健康物質之種類如下：氟化物、硝酸鹽氮、氰化物、鎘、鉛、總鉻、六價鉻、總汞、有機汞、銅、銀、鎳、硒、砷、多氯聯苯、總有機磷劑、總氨基甲酸鹽、除草劑、安殺番、安特靈、靈丹、飛佈達及其衍生物、滴滴涕及其衍生物、阿特靈及地特靈、五氯酚及其鹽類、毒殺芬、五氯硝苯、福爾培、四氯丹、蓋普丹。 | 一、配合公告事項二刪除移列項次。 二、氟化物包含有機和無機氟化物，無機氟化物包含氟離子(如氫氟酸、氟化銨等之解離)和氟鹽附合物 (如鋁、鐵和矽等的氟鹽)和四氟化硫、三氟化氯等氣態無機氟化物，放流水標準管制重點為氟鹽(包含氟離子和氟鹽附合物)，爰配合標準管制項目名稱修正，將現行公告之「氟化物」名稱修正為「氟鹽」。 三、汞化合物包含有機汞、無機汞和金屬汞，有機汞部分，甲基汞的半衰期為四十天、乙基汞為三.七天，甲基汞易殘留於人體內，造成人身的重大危害。相較之下乙基汞較快代謝、排出人體，所以對人體的危害較小，且有機汞化合物以甲基汞毒性最高，爰配合放流水標準管制項目名稱修正，將現行公告之「有機汞」名稱修正為「甲基汞」。其他乙基汞等其他有機汞化合物已以總汞管制。 四、配合放流水標準名稱，將「總有機磷劑」、「總氨基甲酸鹽」和「除草劑」明確標示所含括之化合物。 五、銦、鎵和鉬等三項金屬為特定產業製程化學品，且為輿情關注項目，爰增列為有害健康物質。 六、增列具毒性化學物質、致癌性特性等對人體健康具危害性物質，包括鈹和鈷兩項金屬，以及二氯甲烷、三氯甲烷、苯、乙苯、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)、 鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)、 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、硝基苯、三氯乙烯、總酚、甲醛、總毒性有機物、總三鹵甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烯、戴奧辛、對-二氯苯等二十二項（四十種）有機物。 七、考量臺灣美國無線電股份有限公司（RCA）污染事實明確，爰將該廠址地下水曾檢出超標之1,1-二氯乙烷、順-1,2-二氯乙烯和四氯乙烯等三項化合物增列為有害健康物質。 |
|  | 二、廢止本署九十一年七月五日環署水字第○九一○○四五三六九號公告。 | 一、本項刪除。 二、本項公告事項內容於九十一年八月三十日公告時已廢止，爰刪除之。 |